Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Zimowe utrzymanie dróg

Odśnieżanie, zwalczanie śliskości i używane materiały, prowadzenie dyżurów

- WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na    terenie powiatu ostrowskiego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zimowego utrzymania dróg.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg i obejmują:

- usuwanie śliskości zimowej,

- odśnieżanie,

- prowadzenie dyżurów.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi PN, definicjami podanymi w OST D.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 1. 4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt. 1.5 OST D.00.00.00

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST 
i poleceniami Inżyniera /Kierownika Działu BU PZD lub osoby przez niego upoważnionej/.

Zimowe utrzymanie dróg należy prowadzić wg IIa i  IVa standardów zimowego utrzymania opracowanych na podstawie  Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 października 1994 roku.

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem wg standardu IIa określa poniższa tabela

WYKAZ DRÓG I ULIC OBJĘTYCH AKCJĄ ZIMOWĄ W SEZONIE 2018/2019

IIa STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA

| Lp. | Nr drogi powiatowej | Nazwa odcinka | Długość(km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | 5311P 5285P 5335P 5320P 5318P 5305P | Ostrów – Wielowieś Klasztorna Ostrów-Koryta Odolanów – Boników od skrzyż. z dr.5318 - m. Wtórek Ostrów – Wysocko Wielkie Skalmierzyce „25”- skrzyż. ul. Powstańców | 16,455 16,150 2,650 3,320 1,380 1,330 |
| Razem |  |  | 41,285 |

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem wg standardu IVa określa poniższa tabela

WYKAZ DRÓG i ULIC OBJĘTYCH AKCJĄ ZIMOWĄ

W SEZONACH 2018/2019

IVa  STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA

| Lp. | #### Nr. drogi powiatowej | Nazwa odcinka | Długość [km] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. | 4174 P 5312 P 5314 P 5313 P 5317 P 5316 P 5310 P 5308 P 5307 P 5305 P 5297 P 5158 P 5288 P 4332 P 4333 P 5165 P 5325 P 5295 P 5296 P 5294 P 5293 P 5292 P 5298 P 5300 P 5299 P 5319 P 5291 P 5289 P 5287 P 5161 P 5169 P 5322 P 5328 P 5170 P 5323 P 5324 P 5326 P 5321 P 5329 P 5337 P 5332 P 5330 P 5290 P 5315P | Koryta – gr. powiatu dr.5311 – Ołobok – granica powiatu Wielowieś – skrzyż z dr. 5313 dr. woj.450 – gr. pow. Strzyżew – Namysłaki Parczew – Strzyżew gr.powiatu Sławin – gr. gminy Sieroszewice Sieroszewice – skrzyż z dr. 5310 Rososzyca – Śliwniki Skalmierzyce – Śliwniki skrzyż. z dr. 5307 Górzno – (Gałązki) – granica gminy Raszków – Drogosław Raszków – (Bronów) – granicy powiatu Łąkociny – Sulisław gr. powiatu - Koryta Daniszyn – Chruszczyny skrzyż. z dr 5326 – m. Gliśnica gr. gminy – gr. powiatu (Grudzielec – Sobótka) Sobótka - Gutów dr. kraj. 11 – Biniew - Moszczanka Biniew – Szczury Moszczanka – Będzieszyn Szczury – Czekanów Michałków –Lewków – Ociąż Ostrów – Lewków Wysocko – Sadowie – Wtórek gr. gminy (Szczury) – dr.kr.11 Lamki - Świeligów Sulisław – Przybysławice Daniszyn – Cegły Ostrów – Nabyszyce – Kuroch Gorzyce – Lamki Odolanów – Uciechów – gr.wojew. Uciechów – Sulmierzyce Odolanów – Łąkociny Wierzbno – Nabyszyce Gorzyce – Nabyszyce Topola Mała Odolanów – Huta – Nadstawki Boników – Świeca Przygodzice – Strzyżew Huta-Dębnica Moszczanka-Rąbczyn-Radłów-Ostrów Wlkp. DW450-Zamość-gr.powiatu | 0,300 2,870 1,800 8,700 4,813 9,512 7,900 3,400 5,655 3,900 4,100 3,960 9,800 2,125 4,504 4,780 1,000 5,220 3,562 4,820 1,590 5,818 7,810 8,216 2,759 4,280 1,850 2,650 5,575 2,800 11,030 2,240 6,915 2,835 8,450 1,885 7,410 2,198 5,000 4,450 3,730 4,370 8,217 2,620 |
| RAZEM |  |  | 207,419 |

Opis warunków ruchu na jezdni w założonych standardach, oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów po ustaniu zjawisk określa poniższa tabela.

## STANDARDY  ZIMOWEGO UTRZYMANIA

DRÓG POWIATOWYCH NA SEZONY 2018/2019

| Stan- dard | Opis warunków ruchu Na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Śnieg | śliskość zimowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - IIa | - Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. - Jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe, zaspy lokalnie -6 godz. - Utrudnienia dla samochodów osobowych | - W miejscach wyznaczonych: - - gołoledź - 5 godz. - - szron - 5 godz. - - sadz – 5godz. - - pośniegowa - 6 godz. - - lodowica - 5 godz. |
| - IVa | - Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. - Jezdnia posypana na: - - skrzyżowaniach z drogami - - skrzyżowaniach z koleją - - odcinkach o pochyleniu >4% - - przystankach autobusach - - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. - Dopuszcza się przerwy - w komunikacji do 8 godz. | - W miejscach wyznaczonych: - - gołoledź - 8 godz. - - pośniegowa - 10 godz. - - lodowica - 8 godz. |

Określa się, że czas od wystąpienia zjawiska atmosferycznego do skutecznego  posypania lub odpłużenia dróg  nie może przekroczyć norm podanych w tabeli zawierającej poszczególne standardy utrzymania dróg.

Zakłada się, że roboty będą prowadzone w sposób zapewniający bezwzględne utrzymanie dróg w założonych standardach przy średnich warunkach zimowych.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D.00.00.00 pkt 2

2.2. Materiały

Do zwalczania śliskości zimowej na drogach zaliczonych do IIa i IVa standardu używana  będzie mieszanina czystego piasku z solą drogową przy udziale minimum 25 % soli, przy             użyciu piaskarek. Dopuszcza się posypywanie tych standardów zwilżoną solą przy użyciu  solarek.

Przed terminem określającym gotowość do prac zimowych, jak również w trakcie trwania sezonu zimowego należy przygotować i posiadać stały zapas soli i mieszanin w ilości pozwalającej na minimum 20- krotne zwalczenie śliskości zimowej na sieci dróg objętych  zimowym utrzymaniem, w założonych standardach i przy średnich warunkach zimowych.

Przygotowane mieszaniny należy składować w pryzmach, na umocnionych i szczelnych składowiskach. Składowiska powinny posiadać dogodne dojazdy, samodzielne odwodnienie np. za pomocą szczelnych studzienek odparowujących. Pryzmy z materiałami do posypywania nawierzchni należy przykryć plandekami.

Do obsłużenia sieci dróg, przy założeniu odległości najdalej 25 km od składowiska, potrzebne są 2 składowiska.

3.SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D.00.00.00 pkt 3

3.2. Sprzęt do zimowego utrzymania dróg

W celu wykonania robót zimowego utrzymania dróg w założonych standardach, oferent przedłoży zbilansowaną ilość proponowanego do użycia sprzętu wraz ze schematem ich pracy.

Minimalna ilość sprzętu z przeznaczeniem do obsłużenia sieci dróg powiatowych, przy średnich warunkach zimowych, to:

-     	solarki samochodowe 2 szt.

-	piaskarki samochodowe 6 szt.

-	pługi odśnieżne-samochodowe - 10 szt.

-	samochody przeznaczone do płużenia – 10 szt. (dopuszcza się zastosowanie samochodów z piaskarkami jako nośniki do pługów)

-	pług wirnikowy 2 szt.

-	pług do odśnieżania chodników: 1szt.

-	wyposażenie każdego pojazdu biorącego udział w akcji z.u. w indywidualne środki łączności – telefony komórkowe

- 	każdy pojazd uczestniczący w akcji zima musi być wyposażony w moduł GPS.

Przygotowanie sprzętu własnego należy prowadzić zgodnie z załączonym harmonogramem 
i prace przygotowawcze należy ukończyć przed terminem określającym gotowość do prac zimowych.

Przygotowując sprzęt należy w  szczególności zwrócić uwagę na:

- przy pługach

-	 pomalowanie skrajnych części lemiesza w pasy oznaczające zajmowany pas drogi
 /szerokość roboczą pługa/;

-  sprawność oświetlenia sygnalizacyjnego i roboczego /światełek na górnej krawędzi

lemiesza, lampy błyskowej nośnika/;

-   działanie mechanizmu podnoszenia;

-   przyleganie lemiesza do nawierzchni /gumy/.

- w rozsypywarkach

-   sprawność lampy lub lamp błyskowych /światło błyskowe musi być widoczne z przodu   oraz z tyłu pracującej piaskarki/;

-	   dopasowanie rozsypywarek do przeznaczonych dla nich nośników;

-   działanie silnika napędowego, oraz układu dozującego i rozsypującego - wskazane jest

uruchamianie silnika piaskarki z kabiny kierowcy;

-    działanie urządzeń regulacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D.00.00.00 pkt 4

5. WYKONANIE ROBÓT

Zleceniobiorca przy robotach przygotowawczych do sezonu zimowego zobowiązany jest do przestrzegania terminów podanych w załączonym harmonogramie robót, zwracając uwagę na konieczność

-	udziału w szkoleniach organizowanych przez PZD, dotyczących między innymi zasad zimowego utrzymania w danym sezonie zimowym;

-	opracowanie szczegółowego planu operacyjnego zawierającego harmonogram pracy sprzętu ze schematem jego pracy, harmonogram pracy dyżurnych;

-	przygotowanie pomieszczenia dla dyżurnego, w którym oprócz w/w harmonogramów znajdować się muszą środki łączności przewodowej i bezprzewodowej, mapy operacyjne odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej, wykazy zawierające nazwiska dyżurnych, kierowców i operatorów oraz łączność z nimi, sprzętu, materiałów do zwalczania śliskości, i.t.p.

Dyżurni prowadzący dyżury powinni posiadać doświadczenie  w utrzymaniu zimowym dróg

oraz muszą posiadać znajomość dróg na których będzie wykonywana praca.

Dyżurni oprócz czynności nałożonych przez zleceniobiorcę wykonywać będą:

- prowadzenie dokumentacji dyżuru zgodnie z wzorami nałożonymi przez zleceniodawcę;

- składanie meldunków do PZD z częstotliwością żądaną przez PZD uzyskiwanie zgody na rozpoczęcie pracy sprzętu od Kierownika Sekcji BU PZD lub osoby przez niego upoważnionej;

- inną działalność związaną z zimowym utrzymaniem dróg.

Koszt prowadzenia dyżurów należy uwzględnić w cenach jednostkowych pracy sprzętu.

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich 
w przypadku  nie wykonania usługi zgodnie ze standardem zimowego utrzymania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D.00.00.00 pkt 6

6.2. Kontrola jakości robót

Jakość wykonanych robót należy ocenić wizualnie.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D.00.00.00 pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są:

- akcja czynna (odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej) – ilość godzin pracy sprzętu

- akcja bierna – kwoty ryczałtowe za dyżur.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D.00.00.00 pkt 8

8.2. Odbiór robót przy zimowym utrzymaniu dróg

Polecenia rozpoczęcia i wykonania robót, kontrole i stwierdzenie wykonania tych robót, dokonuje Kierownik Sekcji BU PZD lub osoba przez niego upoważniona.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w OST D.00.00.00 pkt 9

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane podano w OST D.00.00.00 pkt 10