Ostrów Wielkopolski, 15 czerwca 2022 r.

- Powiatowy Zarząd Dróg

- w Ostrowie Wielkopolskim

- ul. Staszica 1

63-400 Ostrów Wielkopolski

Znak Sprawy: PZD.2621.14.2022.4

Zaproszenie do złożenia oferty

dotyczące zamówienia poniżej kwoty 130 000 złotych

.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

„Kontrola okresowa – Pięcioletni przegląd dróg powiatowych

z dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową”

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Aktualizację posiadanego systemu referencyjnego w formie elektronicznej dla całej sieci dróg powiatowych Powiatu Ostrowskiego oraz dróg nadrzędnych w granicach administracyjnych powiatu.

- Fotorejestracja korytarza dróg powiatowych dla 507km±2%.

- Cyfrowy obraz nawierzchni dróg powiatowych jezdni o nawierzchni bitumicznej dla 480km ±5%.

- Ocenę stanu nawierzchni dróg powiatowych dla 507km±2%.

- Przegląd okresowy (pięcioletnim) stanu technicznego dróg powiatowych dla 507km±2%.

- Usługę polegającą na wykonaniu lub aktualizacji dostępu do danych związanych 
z automatyczną identyfikacją uszkodzeń nawierzchni jezdni, (przeglądu okresowego dróg), ewidencją dróg i obiektów mostowych z poziomu przeglądarki internetowej.

- Dostarczenie oprogramowania do mobilnej pracy w terenie- zbierania informacji 
o bieżącym stanie technicznym dróg i obiektów im towarzyszącym z funkcją odnotowania tych zdarzeń w Dzienniku Objazdu Dróg „Książki Drogi”

Szczegółowy Przedmiot Zamówienia:

- Aktualizacja posiadanego systemu referencyjnego sieci dróg powiatowych i nadrzędnych Powiatu Ostrowskiego.

Aktualizacji podlegają:

- przebieg dróg

- kierunki przebiegu dróg

- pikietaż na drogach

- uzupełnienie systemu referencyjnego nowymi punktami węzłowymi na przecięciu dróg powiatowych z granicami gmin Powiatu Ostrowskiego i obszarów miast w celu tworzenia raportów i statystyk dla dróg powiatowych - również w odniesieniu do gmin Powiatu Ostrowskiego - w zakresie ewidencji dróg i przeglądów okresowych

System referencyjny i mapę interaktywną należy zaktualizować i przekazać w formie plików aktualizacyjnych do bazy danych zgodnej z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem RoadMan.

Mapę interaktywną systemu referencyjnego w obszarze Powiatu Ostrowskiego należy uzupełnić 
o podkłady map ewidencyjnych oraz bazę danych obiektów topograficzną BDOT 10k w formacie mapy numerycznej, dostępnej w zasobie PODGiK Powiatu Ostrowskiego oraz WODGiK w Poznaniu

Uwaga:

Mapy zostaną przekazane przez Zamawiającego.

Dostarczenie map - aktualizacja

- mapy zaktualizowanego modelu sieci drogowej (systemu referencyjnego) należy wykonać na podkładzie topograficznym BDOT 10k w układzie współrzędnych „1992”.

- wydruki map:

  - 3 sztuki dla Powiatu Ostrowskiego w skali map: 1: 50 000

- przygotowane mapy muszą zawierać następujące informacje:

  - legendę

  - przebieg wszystkich dróg uwzględnionych w systemie referencyjnym

  - oznaczenie symbolami węzłów sieciowych oraz ich numerację

  - opisanie wszystkich odcinków odpowiednim numerem drogi wraz z  zaznaczeniem kierunku rosnącego kilometraża

  - oznaczenie wartości pikietaża lokalnego z określonym interwałem 500m

- mapę sieci drogowej (przekazaną w formie wydruku) należy dodatkowo dostarczyć w formie elektronicznej, w formacie umożliwiającym przeglądanie z poziomu posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania RoadMan w wybieranych przez użytkownika skalach oraz 
w formacie pdf.

- Fotorejestracja korytarza dróg powiatowych dla 507km±2%

- Fotorejestrację wykonać w postaci zdjęć sekwencyjnych w interwałach 5m dla całej sieci dróg powiatowych:

  - dla dróg jednojezdniowych: na głównym pasie ruchu,

  - dla dróg dwujezdniowych: na skrajnych pasach ruchu każdej jezdni.

- Fotorejestracja musi być wykonana przynajmniej z 5 kamer jednocześnie w konstelacji: kamera przednia lewa skierowana do przodu, kamera przednia prawa skierowana na prawą stronę jezdni, kamera lewa, kamera prawa, kamera tylna,

- Rozdzielczość matrycy jednej kamery musi wynosić min. 5 Mpx, a rozdzielczość pojedynczego zdjęcia nie może być niższa niż 2560x1920 pikseli w formacie 4:3.

- Pomiar lokalizacji zdjęcia musi być wykonany w technologii RTK lub PPK.

- Pojazd rejestrujący musi być wyposażony w czujnik pomiaru długości pozwalający na precyzyjny pomiar przebytej drogi, który musi współpracować z wewnętrzną jednostką inercyjną IMU zapewniając ciągły pomiar w przypadku utraty sygnału GPS i GLONNAS.

- Wymaga się anonimizacji materiału w ramach fotorejestracji zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych.

- Cyfrowy obraz nawierzchni jezdni dróg powiatowych na drogach o nawierzchni bitumicznej  - 480km ± 2%

- Obraz nawierzchni jezdni należy zarejestrować w postaci następujących po sobie skanów przedstawiających odcinek pasa ruchu o długości 10 [m]:

  - dla dróg jednojezdniowych: na głównym pasie ruchu,

  - dla dróg dwujezdniowych: na skrajnych głównych pasach ruchu każdej jezdni.

- Szerokość zdjęcia musi wynosić przynajmniej 4 [m] w celu zarejestrowania całej szerokości pasa ruchu wraz z oznakowaniem krawędziowym.

- Rozdzielczość zdjęć powinna być wystarczająca do rozpoznania uszkodzeń nawierzchni o szerokości 
1 [mm] i powinna wynosić nie mniej niż 4000x10000 pikseli dla pojedynczego skanu.

- Skany nawierzchni muszą być zsynchronizowane z kamerami poglądowymi w taki sposób, aby fragment nawierzchni pojedynczego skanu był w całości widoczny na zdjęciu z kamery przedniej, 
a miejsca przedstawione na dolnej krawędzi obu zdjęć były od siebie oddalone nie więcej niż 3 [m].

- Ocena stanu nawierzchni dróg powiatowych – 507km ± 2%

### Wymagania dotyczące sposobu realizacji prac:

- Przeprowadzenie badania stanu nawierzchni jezdni bitumicznych zgodnie z wytycznymi DSN2019:

  - dla dróg jednojezdniowych: na głównym pasie ruchu,

  - dla dróg dwujezdniowych: na skrajnych pasach ruchu każdej jezdni.

- Przeprowadzenie badania stanu nawierzchni jezdni utwardzonych - innych niż bitumiczna zgodnie 
z wytycznymi metody BIKB-IBDM:

  - dla dróg jednojezdniowych i dwujezdniowych na każdym pasie ruchu,

- Przeprowadzenie badania stanu nawierzchni jezdni nieutwardzonych metodą wizualną:

  - ocenę należy przeprowadzić dla całej szerokości jezdni.

### Automatyczna identyfikacja stanu jezdni o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 480km ± 2% zgodnie z metodą DSN 2019

W badaniu należy obliczyć i sklasyfikować wskaźniki stanu dla 50 [m] długości odcinków diagnostycznych:

  - pomiar wskaźników stanu spękań i stanu powierzchni:

  - zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 8; Załącznik B, pkt. 1.3 oraz Załącznik L1.

  - pomiar równości poprzecznej - głębokości kolein:

  - Wskaźnik stanu kolein, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 4; Załącznik B, pkt. 3

  - pomiar równości podłużnej – wskaźnik IRI:

Wskaźnik równości podłużnej IRI, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu  nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 3; Załącznik B, pkt. 2

  - pomiar makrotekstury nawierzchni:

wskaźnik makrotekstury MPD, zgodnie z wytycznymi DSN (Załącznik do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i wybranych elementów korpusu drogi); Załącznik A, pkt. 5; Załącznik B, pkt. 5.

  - obliczenie zespolonego wskaźnika oceny ogólnej na podstawie wyników poszczególnych badań cząstkowych.

Należy dokonać oceny w oparciu o wyniki poszczególnych badań cząstkowych.

Wskaźnik oceny globalnej (WOG) należy obliczyć zgodnie z poniższym wzorem:

WOG = WSP = 0,5 * WSWSAA + 0,25 * WSWPAA + 0,25 * min (WSKOLC, WSIRIC)

gdzie:

- WSP – zespolony wskaźnik stanu powierzchni,

- WSWSAA – wskaźnik stanu spękań,

- WSWPAA – wskaźnik stanu powierzchni nawierzchni,

- WSKOLC – wskaźnik stanu kolein,

- WSIRIC – wskaźnik stanu równości podłużnej.

### Ocena stanu nawierzchni dróg o nawierzchni jezdni utwardzonej, innej niż bitumiczna - dla 13km ± 5%

Ocenę należy przeprowadzić metodą wizualną BIKB-IBDM, na której stosowanie należy przedstawić specjalny certyfikat wystawiony dla przedsiębiorstwa i minimum 3 zatrudnionych w nim osób.

### Ocena stanu nawierzchni dróg o nawierzchni jezdni nieutwardzonej - dla 14km ± 5%

Ocenę należy przeprowadzić metodą wizualną w oparciu o kryteria:

  - utrata profilu poprzecznego – jezdnia zawyżona, zaniżona, skoleinowania,

  - utrata kształtu – koleiny, pofałdowania, obniżenia powierzchni, wyboje,

  - przejezdność,

  - nieprzejezdność,

- Przegląd okresowy (pięcioletni) stanu technicznego dróg powiatowych o łącznej długości 507km ± 2%

- Wymagania dotyczące zawartości protokołu z przeglądu okresowego:

- Ocena stanu nawierzchni wykonaną metodą DSN2019 dla dróg o nawierzchni bitumicznej, zgodnie 
z wymaganiami przedstawionymi w punkcie IV.A)

- Ocena stanu nawierzchni wykonana metodą wizualną dla dróg o nawierzchni innej niż bitumiczna 
i nieutwardzonej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie IV.B)

- Ocena stanu nawierzchni dróg o nawierzchni jezdni nieutwardzonej zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie IV.C)

- Ocena elementów pasa drogowego, jego wyposażenia i przydatności do użytkowania, zgodnie 
w wymaganiami przedstawionymi w punkcie V.A)5)

- Ocena elementów pasa drogowego, jego wyposażenia i przydatności do użytkowania:

- Oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- Poboczy, chodników i ścieżek rowerowych,

- Skrzyżowań z koleją,

- Odwodnienia ulic,

- Estetyki drogi i jej otoczenia.

- W protokole z kontroli okresowej, należy zawrzeć ocenę elementów mających wpływ 
na bezpieczeństwo użytkowników drogi. W przypadku stwierdzenia usterek elementów drogi, należy opracować wnioski i zalecenia pokontrolne.

- Podpis osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej. Dopuszcza się dostarczenie protokołów w formie elektronicznej - PDF, z certyfikowanym podpisem elektronicznym kontrolującego.

- Wymagania dotyczące formy przekazania danych

- Protokół z przeglądu 5-letniego sporządzony dla każdej drogi.

- Raport techniczny zawierający informacje o stanie technicznym dróg, dla całej sieci dróg oraz 
w podziale dla poszczególnych gmin, wraz z opisem technologii wykorzystanej w badaniach.

- Mapa stanu nawierzchni dróg powiatowych, którą należy wykonać na podstawie aktualnej mapy systemu referencyjnego sieci dróg w skali 1: 50 000.

- wersja elektroniczna w plikach JPG, TIFF, PDF.

- wersja wydrukowana – dostarczenie 2  egz.

- wymagana treść mapy:

- Sieć dróg powiatowych zgodna z mapą systemu referencyjnego (przygotowanej zgodnie 
z wymaganiami przedstawionymi w punkcie I

- Dla dróg o nawierzchni bitumicznej: wskaźnik oceny globalnej w 4-stopniowej klasyfikacji stanu według wytycznych DSN 2019,

- Dla dróg o nawierzchni utwardzonej innej niż bitumiczna: ocena stanu nawierzchni 
w 5-stopniowej skali stosowanej w metodzie BIKB-IBDM,

- Dla dróg o nawierzchni nieutwardzonej: oznaczenie dróg przejezdnych, nieprzejezdnych,

- Dla dróg remontowych i aktualnie przebudowywanych – oznaczenie kolorem kontrastującym 
z paletą stanu nawierzchni zastosowaną dla ww. klasyfikacji, z odpowiednim opisem 
w legendzie mapy.

- Mapy stanu nawierzchni sieci dróg powiatowych w formie:

- atlasu zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie I – Atlas Sieci Drogowej

- atlas musi zawierać ogólny stan nawierzchni jezdni przedstawiony na mapie, wykonanej zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie IV.A) g)

- dostarczenie cyfrowych plików mapowych, kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu RoadMan oraz aplikacji internetowej (wymagania funkcjonalności w punkcie VI) przedstawiających odrębną wizualizację stanu nawierzchni: spękań, powierzchni, równości podłużnej, poprzecznej oraz oceny ogólnej

- Przygotowanie zestawienia wartości średnich współczynników stanu nawierzchni z rozróżnieniem jezdni, kierunku i pasa ruchu, wg. przykładowego wzoru poniższej tabeli:

| Nr Drogi | Węzeł początkowy | Węzeł końcowy | Nr odcinka | Km początkowy | Km końcowy | Kierunek | Nr jezdni | Nr pasa | Wskaźnik stanu spękań | Stan spękań - klasa | Wskaźnik stanu powierzchni | Stan powierzchni - klasa | Głębokość koleiny [mm] | Koleina - klasa | Makrotekstura - wskaźnik MTD [mm] | Makrotekstura - klasa | Równość podłużna IRI [mm/m] | Równość podłużna - Klasa | Wskaźnik oceny ogólnej | Ocena ogólna - klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x | x | M | 1 | 1 | 0,821 | B | 0,906 | A | 8 | A | 1,29 | A | 2,71 | A | 85 | A |
| x | x | x | x | x | x | M | 1 | 1 | 0,856 | B | 0,894 | B | 8 | A | 1,31 | A | 1,81 | A | 89 | A |
| x | x | x | x | x | x | M | 1 | 1 | 0,515 | C | 0,751 | B | 16 | B | 1,30 | A | 5,33 | C | 56 | B |
| x | x | x | x | x | x | M | 1 | 1 | 0,562 | B | 0,885 | B | 14 | B | 1,38 | A | 6,61 | D | 65 | B |

- Zestawienie zidentyfikowanych uszkodzeń elementów pasa drogowego oraz zaleceń pokontrolnych 
w formacie plików Excel, przygotowane zgodnie z poniższymi wzorami:

Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie uszkodzeń

| Nr drogi | Ulica | Odcinek | Element | Uszkodzenia | Km od | Km do | Długość (m) | Strona/Symbol znaku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | 2422001-2421004 | Rowy | rowy niedrożne | 2+000 | 2+100 | 100 | L, P |
| x | x | 2422001-2421004 | Rowy | brak rowów | 3+200 | 3+300 | 100 | L, P |
| x | x | 2422001-2421004 | Rowy | rowy niedrożne, brak rowów | 4+300 | 4+340 | 40 | L, P |
| x | x | 2421004-2521003 | Chodniki | deformacje i zapadnięcia | 4+970 | 8+706 | 3736 | P |
| x | x | 2421004-2521003 | Chodniki | warstwa ścieralna | 4+970 | 8+706 | 3736 | P |

Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie uszkodzeń

| Nr drogi | Ulica | Odcinek | Element | Uszkodzenia | Km od | Km do | Długość (m) | Strona/Symbol znaku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | 2422001-2421004 | Rowy | rowy niedrożne, brak rowów | 4+300 | 4+340 | 40 | L, P |
| x | x | 2421004-2521003 | Chodniki | deformacje i zapadnięcia | 4+970 | 8+706 | 3736 | P |
| x | x | 2421004-2521003 | Chodniki | warstwa ścieralna | 4+970 | 8+706 | 3736 | P |

Tabela Nr 2 Zbiorcze zestawienie uwag i zaleceń pokontrolnych

| Nr drogi | Ulica | Uwagi pokontrolne | km pocz. | Km końc. | Długość [m] | Strona/Symbol znaku | Stan nawierzchni | Rodzaj nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | Należy zaplanować remont nawierzchni na odcinku: | 2+500 | 3+800 | 1300 | P, L | ostrzegawczy | bitumiczna |
| X |  | Należy zaplanować remont nawierzchni na odcinku: | 15+252 | 15+552 | 300 | L | ostrzegawczy | bitumiczna |

- Usługa polegająca na wykonaniu lub aktualizacji dostępu do danych związanych 
z automatyczną identyfikacją uszkodzeń nawierzchni jezdni i protokołów z przeglądu okresowego dróg i obiektów mostowych  - z poziomu przeglądarki internetowej.

    - Wymagane funkcje aplikacji internetowej – Przeglądarka:

- Graficzna prezentacja na mapie danych dotyczących ewidencji dróg i obiektów mostowych, poprzez:

    - sieć drogową systemu referencyjnego, punkty węzłowe,

    - jezdnie, chodniki, zjazdy, pobocza, tereny zielone i inne elementy powierzchniowe,

    - oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

    - oznakowanie poziome,

    - drzewa, oświetlenie, elementy uzbrojenia naziemnego i podziemnego,

    - bariery, ekrany,

    - obiekty mostowe,

    - mapy stanu nawierzchni, wyniki przeglądów dróg, pomiary diagnostyczne,

    - granice administracyjne,

- Możliwością wyszukiwania dróg i odcinków referencyjnych z odniesieniem do numerów dróg, nazw ulic oraz numerów punktów węzłowych,

- Możliwością wyszukiwania obiektów mostowych wraz z opcją pobrania książki obiektu mostowego w pliku PDF,

- Przeglądarka bazy danych ewidencji dróg z następującymi funkcjami:

    - korzystanie z raportów dostępnych w module „Statystyki”

    - możliwość filtrowania, sortowania i przeszukiwania danych,

    - eksport wyników do plików CSV, XLS,

    - możliwość pobrania książki drogi w pliku PDF,

    - możliwość pobrania i przeglądania dokumentów podłączonych do odcinków (np.: protokoły 
z   przeglądów okresowych dróg),

- Przeglądarka zdjęć sekwencyjnych z następującymi możliwościami:

    - wybór dowolnej kamery (przednia, tylna, boczne),

    - wyświetlanie w trybie ciągłym (wprzód/wstecz) lub manualna zmiana zdjęcia (następne /poprzednie),

    - kontrola prędkości wyświetlania w trybie ciągłym od 1 do 8 zdjęć na sekundę,

    - wybór miejsca wyświetlania zdjęć (pikietaż lokalny odcinka, pikietaż globalny drogi),

    - możliwość wykonywania pomiarów na zdjęciu (pomiar współrzędnych punktu, pomiar  odległości, powierzchni)

    - prezentowanie siatki pomiarowej wspomagającej funkcje pomiarowe,

    - prezentacja granic działek ewidencyjnych wraz z numerami bezpośrednio na zdjęciach,

    - bezpośrednie wywołanie panoramy Google StreetView dla aktualnie wyświetlanego zdjęcia 
(z ustawieniem widoku panoramy analogicznie do widoku z wybranej kamery),

- Interaktywna mapa poglądowa umożliwiająca wybór obszaru przeglądania mapy głównej,

- Funkcja wydruku fragmentów mapy poprzez wizualizację zakresów stron wydruku z możliwością wyboru skali (dowolnie), formatu (A3, A4) i orientacji (poziomo, pionowo),

- Funkcja geolokalizacji – pozycjonowanie mapy wg aktualnej pozycji GPS podczas użytkowania portalu w terenie na  urządzeniu przenośnym (smartfon, tablet, laptop);

- Dostęp poprzez adres internetowy /ustalony z Wykonawcą po zawarciu  umowy/

    - Wymagane funkcje edycyjne aplikacji internetowej:

- Dokonania zmian w sieci drogowej

- Definiowania przebiegu ścieżek rowerowych

- Utrudnień w ruchu – ewidencjonowanie i publikowanie dla użytkowników dróg informacji 
o utrudnieniach występujących na sieci dróg zarządcy,

- Utrzymania zimowego – informacja o standardach utrzymania z możliwością publikacji informatora 
dla użytkowników dróg lub przekierowanie do informacji o akcji zima na stronie zarządcy,

- Wypadków i kolizji – ewidencji zdarzeń drogowych zgodnie z formularzem Policji,

- Własności gruntów – wpisu informacji o własności działek ewidencyjnych, sposobu nabycia, podłączeniem aktu własności,

- Oznakowania pionowego i poziomego

- Statusu Stałej Organizacji Ruchu – wpisu informacji o projekcie (zatwierdzonym, niezatwierdzonym braku projektu),

- Reklam – ewidencji z możliwością podłączenia zdjęć,

- Drzew – ewidencji i diagnostyki,

- Przepustów – ewidencjonowania z dołączeniem zdjęć obiektów,

- Mostów – ewidencjonowania z dołączeniem zdjęć obiektów,

- Elementów punktowych – ewidencjonowania elementów punktowych w pasie drogowym wraz 
z dodaniem zdjęć. Przykładowe elementy: altana, figura, fontanna, hydrant, kapliczka, kratka ściekowa, ławka, parkometr, pomnik, słup (energetyczny, ogłoszeniowy, telefoniczny), studzienka (kanalizacji, teleinformatyczna), zasuwa wodna,

- Zgłoszeń – ewidencjonowania zmian parametrów technicznych i wyposażenia pasa drogowego,

- Zgłoszeń publicznych (w czasie świadczenia usługi) – funkcjonalności w profilu otwartym, dla mieszkańców. Zgłaszanie uwag odnośnie do infrastruktury pasa drogowego, poprzez wskazanie miejsca na mapie oraz dodanie opisu. Publikacja zgłoszenia następuje po weryfikacji 
i zatwierdzeniu przez administratora (zarządcy drogi).

Wymagana aktywność usługi – do 31.12.2023

- Dostarczenie oprogramowania do mobilnej pracy w terenie - zbierania informacji 
o bieżącym stanie technicznym dróg i obiektów im towarzyszącym z funkcją odnotowania tych zdarzeń w Dzienniku Objazdu Dróg „Książki Drogi”

      - Wymagana funkcjonalność aplikacji mobilnej:

- Aplikacja dedykowana na urządzenia mobilne z systemem Android,

- Instalacji dostępna w sklep Google Play,

- Tryb pracy online/offline,

- Predefiniowane trasy objazdu (patroli),

- Predefiniowane kategorie zbieranych danych,

- Możliwość definiowania dodatkowych kategorii oraz rodzaju zbieranych danych w obrębie dziennika objazdu,

- Praca z mapą (wyświetlanie sieci dróg, aktualnej pozycji, śladu GPS tras objazdu),

- Możliwość edycji wprowadzonych danych,

- Pełna synchronizacja z bazą aplikacji internetowej (opis w punkcie IX OPZ) z automatycznym uzupełnieniem zebranych danych w Dzienniku Objazdu Dróg - w module Statystyki oraz podłączeniem wykonanych zdjęć,

      - Wymagana współpraca aplikacji mobilnej z aplikacją internetową w zakresie:

- Prezentacji zdarzeń na mapie z możliwością wyświetlania  szczegółowych informacji i zdjęć,

- Prezentacji śladu GPS predefiniowanych tras i ich objazdu,

- Możliwości wygenerowania aktualnego Dziennika Objazdu Dróg w Książce Drogi,

- Możliwości generowania statystyk w zakresie:

    - utworzonych Dzienników Objazdu,

    - zarejestrowanych zdarzeń,

    - przejazdu trasami patrolowymi/drogami.

Wymagana aktywność usługi – do 31.12.2023

INFORMACJE OGÓLNE

- ZAMAWIAJĄCY

- Powiatowy Zarząd Dróg

- w Ostrowie Wielkopolskim

- ul. Staszica 1

- 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62/ 735 51 66 wew. 17  fax. 62 / 735 51 65

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zaproszenia do złożenia oferty. 
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.129 ze zm.) z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- prace należy wykonać do dnia 30.11.2022 r.

- OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

  - Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena  -  waga  100%

Sposób oceny ofert:

najniższa cena brutto

ilość punktów =  ------------------------------------- x 100 = ilość otrzymanych pkt

cena brutto danej oferty

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW (załączniki do formularza oferty):

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:

Należycie wykonał co najmniej 3 usługi w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, polegające na:

- Wykonaniu dokumentacji fotograficznej pasa drogowego z pozycji 5 kamer wraz z automatyczną dokumentacją fotograficzną stanu nawierzchni jezdni (zgodnie z OPZ) i ich przeglądem okresowym  dla dróg powiatowych lub wyższej kategorii w oparciu o system referencyjny na długości minimum 250 km – każde zadanie.

- Wykonaniu lub aktualizacji dostępu do bazy danych ewidencyjnych dróg i obiektów mostowych 
z poziomu przeglądarki internetowej dla dróg powiatowych lub wyższej kategorii.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć adres internetowy (link do usługi) z loginem i hasłem dostępu do funkcjonującej przeglądarki internetowej, spełniającej wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ. Adres funkcjonującego portalu (link do portalu) musi być zgodny w jednym z wymienionych w Protokołach Odbioru lub Referencjach wymaganych dla VII - OPZ. 
Brak dołączonego adresu, loginu, hasła dostępu do portalu oraz funkcji określonych w OPZ będą podstawą do wykluczenia oferenta.

- Dostarczeniu oprogramowania do mobilnej pracy w terenie- zbierania informacji 
o bieżącym stanie technicznym dróg i obiektów im towarzyszącym z funkcją odnotowania tych zdarzeń w Dzienniku Objazdu Dróg „Książki Drogi”

- OKRES GWARANCJI:

-  12 miesięcy od daty przekazania prac Protokołem Zdawczo – Odbiorczym

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.

7.3. Wykonawca składa/przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisaną w następujący sposób:

Oferta na zadanie pod nazwą: „Kontrola okresowa – Pięcioletni przegląd dróg powiatowych z dostępem do tych danych poprzez aplikację internetową” NIE OTWIERAĆ przed 22.06.2022 roku, godz. 09:15

7.4. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

- formularz ofertowy - załącznik nr 1

- parafowany wzór umowy – załącznik nr 2

- odpis z KRS lub CEIDG

- przykładowy zestaw dokumentacji fotograficznej z automatycznej oceny stanu nawierzchni jezdni – zgodnej z OPZ

- wykaz usług (załącznik nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zadania - określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowe wymagania dla Wykonawców określono w punkcie 5 – „Informacje Ogólne”

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

8.1. Oferty należy złożyć do 22.06.2022r do godziny 09:00 w formie: pocztą lub osobiście w siedzibie  Zamawiającego, (sekretariat), ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 
Ofertę należy przygotować zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu.

- UMOWA

9.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

- OSOBA DO KONTAKTU

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:

Pan: Krystian Gąsiorek, telefon: tel.:  62/735 51 66 wew. 2  fax. 62/735 51 65

e-mail: utrzymanie@pzd-ostrow.pl

- Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- załącznik nr 2 - Projekt Umowy

- załącznik nr 3 – Oświadczenie (wykaz usług)

- załącznik nr 4 – Oświadczenie RODO

- załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych

dyrektor

mgr inż. Piotr Śniegowski